健康1st 应用开发分析报告

HarmonyOS 健康管理应用 · 2026-08

一、项目概况

健康1st（原 HarmonyHealth）是一款基于 HarmonyOS 6.1.0（API 23）开发的个人全功能健康管理应用，覆盖步数、运动、睡眠、饮食、喝水、体重、情绪、经期、体成分、用药、锻炼计划等 11 类健康数据记录，支持深色/浅色主题、系统级闹钟提醒、蓝牙手环接入与华为账号登录。

开发环境：DevEco Studio 6.1.0 / ArkTS / ArkUI / @kit.* SDK / SQLite（relationalStore）

包名：com.harmonyhealth.app，应用显示名：健康1st

二、应用架构

2.1 分层结构

页面层（pages/）：17 个 @Entry 页面。Index 为主入口，采用底部 Tab（健康/日记/通知/账号）导航；其余子页面通过 router.pushUrl 跳转。

组件层（components/）：RingProgress（三环）、HealthCard（健康卡片）、TrendChart/BarChart（Canvas 图表）等复用组件。

服务层（services/）：PedometerService（计步传感器）、NotificationService（系统通知）、ReminderScheduler（闹钟调度）、PermissionService（权限申请）。

模型层（model/）：DatabaseHelper（SQLite 14 张表 CRUD）、PreferenceHelper（偏好存储）。

公共层（common/）：Constants（常量/颜色/MET 值/食物热量库）、GlobalData（全局单例）、ThemeColors（主题色算法）。

2.2 数据架构

数据库：SQLite（relationalStore），14 张业务表，数据本地持久化。daily_summary 汇总表集中聚合当日步数/睡眠/喝水/运动/热量，供首页仪表盘与周报读取。

Preferences：目标设置、主题、登录态、提醒开关与时间等轻量配置。

AppStorage：跨组件实时共享（liveSteps 实时步数、bandHeartRate 手环心率、currentTheme 主题、inAppAlarm 闹铃信号）。

2.3 主题系统

ThemeColors 统一颜色算法，15 个页面通过 @StorageLink('currentTheme') 响应主题切换，深色/浅色双色板算法化切换。

三、功能清单

首页仪表盘：三环（活动/锻炼/心情）+ 健康评分 + 4 张数据卡片 + 快捷功能入口，10 秒自动刷新。

计步器：PEDOMETER 传感器优先，ACCELEROMETER 步态检测兜底（阈值 11.5/8.0 + 300ms 步间隔），实时同步 liveSteps。

运动记录：MET 卡路里公式（MET×体重×时长），Karvonen 心率估算，自动累计当日运动汇总。

睡眠分析：只填入睡/醒来时间，深睡/浅睡/REM 按健康比例（20%/55%/25%）自动估算，四维加权评分。

饮食记录：内置 40 种常见食物热量库，实时热量预览，食物库可点开浏览选择。

喝水/体重/情绪/经期/体成分/用药/锻炼计划：完整增删改查 + 历史图表。

系统通知：reminderAgentManager 后台代理闹钟（应用退出也能响），喝水/久坐/用药提醒，时间可配置。

蓝牙手环：真实 BLE 扫描 + GATT 服务发现（0x180D/0x2A37 心率特征订阅），心率实时同步首页。

华为账号：@kit.AccountKit 静默登录（client_id 已配置，真机生效）。

主题切换：深色/浅色全局算法化切换，15 页面联动。

本地持久化：SQLite 14 张表 + Preferences，所有记录可删除。

四、技术亮点

4.1 数据汇总架构

daily_summary 作为唯一聚合源，各记录页保存/删除时通过 updateDailySummaryField 增量回写，首页/周报/评分统一从此表读取，避免多路读库不一致。运动汇总采用累加而非覆盖，删除记录时按日期实时重算。

4.2 双传感器计步

PEDOMETER 专用计步传感器优先，不可用时自动降级到 ACCELEROMETER 三轴加速度幅值（根号下x²+y²+z²）步态检测，阈值波峰/波谷判定 + 300ms 最小间隔防抖，覆盖不同机型传感器能力差异。

4.3 后台代理闹钟

使用 reminderAgentManager（ReminderRequestAlarm）实现系统级后台提醒，应用冻结/退出后由系统服务代理触发，支持每日重复、贪睡、跳转应用，彻底解决 setInterval 后台失效问题。

4.4 科学运动模型

采用 ACSM 标准 MET 值表（步行3.5/跑步9.8/骑行7.5/游泳8.0/瑜伽2.5/力量6.0），卡路里=MET×真实体重×时长（体重从用户配置读取），心率用 Karvonen 简化法，不同运动差异真实合理。

4.5 主题算法化

ThemeColors 静态算法类统一管理双主题颜色，组件通过 @StorageLink 响应切换，彻底消除硬编码颜色导致的主题不一致。

4.6 实时数据链路

传感器到 AppStorage（liveSteps/bandHeartRate）实现首页卡片秒级更新；DB 数据通过 10-15 秒定时器刷新，页面销毁自动清理定时器，兼顾实时性与资源开销。

4.7 智能输入设计

时间/日期统一使用 TimePicker/DatePicker 滑选，食物热量自动计算 + 可浏览食物库，睡眠分期自动估算，降低普通用户录入门槛。

五、不足与改进方向

5.1 传感器数据真实性

心率/血氧依赖蓝牙手环硬件，无手环时显示 --（诚实但体验空）。可接入华为运动健康云服务（Health Kit）获取历史数据，或增加基于加速度计的心率估算。

5.2 运动数据仍为估算

距离/卡路里基于固定 MET 和平均速度，未接入 GPS 定位与真实心率设备。可接入 @kit.LocationKit 实现户外跑 GPS 轨迹，用真实心率区间动态调整卡路里。

5.3 通知触发精度

当前闹钟按整分钟匹配，跨天/时区切换边界可能漏触发；未实现通知到达时的应用内横幅联动。可优化为下一次触发时间精确 setTimeout。

5.4 华为登录未完整闭环

AccountKit 客户端已配置，但 AGC 侧 SHA256 指纹、回调地址、Client ID 需用户在控制台完成，且未实现登录态云同步。需完成 AGC 配置后真机验证。

5.5 兼容性风险

router.back/promptAction.showToast 等 API 已标记废弃（仍可用），建议迁移至 getUIContext() 新写法；BLE GATT 回调类型在部分 API 版本存在差异。

5.6 UI 一致性

桌面卡片（FormCard）不支持 @StorageLink，仍使用硬编码深色；部分页面空状态提示不统一。可统一封装 EmptyState 组件。

5.7 数据安全

健康数据仅本地存储，未做加密（relationalStore S1 安全级别）。涉敏健康数据建议升级 S2/S3 安全级别或加应用锁。

5.8 测试覆盖

缺乏单元测试与 UI 自动化测试用例。建议引入 Hypium 测试框架，覆盖核心 CRUD 与传感器/通知链路。

六、总结

健康1st 已完成健康管理应用的主体架构与核心功能，在数据聚合、传感器接入、后台提醒、主题系统、智能录入等方面具备较好的工程基础。当前主要差距在于真实硬件数据源（手环/定位）、华为账号闭环与 AGC 配置、测试覆盖与安全加固。完成 AGC 配置与真机联调后，应用即可具备上架条件。